| ## Параметры стабилитронов 0,7В... 7,5В... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прибора | Uст ном, B при (Iст ном, мА) | Рmax, мВт | Значения параметров при Т=25°С, Iпр ном |  |  |  |  | Предельные значения параметров при Т=25°С |  | Тк max, °С | Кор- пус |
|  |  |  | Uст min, B | Uст max, B | rст, Ом | rст, Ом при Iст min | aст, 10-2 %/°С | Iст min, мА | Iст max, мА |  |  |
| 2С107А | 0,7 (10) | 125 | 0,63 | 0,77 | 7 | 50 | -34 | 1 | 100 | 125 | 75 |
| КС107А | 0,7 (10) | 125 | 0,63 | 0,77 | 7 |  | -34 | 1 | 100 | 125 | 75 |
| 2С113А | 1,3 (10) | 125 | 1,17 | 1,43 | 12 | 80 | -42 | 1 | 100 | 125 | 75 |
| КС113А | 1,3 (10) | 125 | 1,17 | 1,43 | 12 |  | -42 | 1 | 100 | 125 | 75 |
| 2С119А | 1,9 (10) | 200 | 1,72 | 2,1 | 15 | 130 | -42 | 1 | 100 | 125 | 75 |
| 2С119А | 1,9 (10) | 200 | 1,72 | 2,1 | 15 |  | -42 | 1 | 100 | 125 | 75 |
| КС106А | 3,2 (0,25) | 2 | 2,9 | 3,5 | 500 |  | -13 | 0,01 | 0,5 | 70 | 86 |
| 2С133А | 3,3 (10) | 300 | 2,97 | 3,63 | 65 | 180 | -11 | 3 | 81 | 125 | 1 |
| КС133А | 3,3 (10) | 300 | 2,97 | 3,63 | 65 | 180 | -11 | 3 | 81 | 125 | 1 |
| 2С133Б | 3,3 (10) | 100 | 3,0 | 3,7 | 65 | 180 | -10 | 3 | 30 | 125 | 1 |
| 2С133В | 3,3 (5) | 125 | 3,1 | 3,5 | 150 | 680 | -10 | 1 | 37,5 | 125 | 1 |
| 2С133Г | 3,3 (5) | 125 | 3,0 | 3,6 | 150 | 680 | -10 | 1 | 37,5 | 125 | 1 |
| КС133Г | 3,3 (5) | 125 | 3,0 | 3,6 | 150 |  | -10 | 1 | 37,5 | 125 | 1 |
| КС407А | 3,3 (10) | 500 | 3,1 | 3,5 | 28 |  | -8 | 1 | 100 | 85 | 77 |
| 2С433А | 3,3 (60) | 1000 | 2,97 | 3,63 | 14 | 180 | -10 | 3 | 229 | 125 | 75 |
| КС433А | 3,3 (60) | 1000 | 2,97 | 3,63 | 25 | 180 | -10 | 3 | 229 | 125 | 75 |
| 2С139А | 3,9 (10) | 300 | 3,51 | 4,29 | 60 | 180 | -10 | 3 | 70 | 125 | 1 |
| КС139А | 3,9 (10) | 300 | 3,51 | 4,29 | 60 | 180 | -10 | 3 | 70 | 125 | 1 |
| 2С139Б | 3,9 (10) | 100 | 3,5 | 4,3 | 60 | 180 | -10 | 3 | 26 | 125 | 1 |
| КС139Г | 3,9 (5) | 125 | 3,5 | 4,3 | 150 |  | -10 | 3 | 32 | 125 | 1 |
| КС407Б | 3,9 (20) | 500 | 3,7 | 4,1 | 23 |  | -7 | 1 | 83 | 85 | 77 |
| 2С439А | 3,9 (51) | 1000 | 3,51 | 4,29 | 12 | 180 | -10 | 3 | 212 | 125 | 75 |
| КС439А | 3,9 (51) | 1000 | 3,51 | 4,29 | 25 | 180 | -10 | 3 | 212 | 125 | 75 |
| 2С147А | 4,7 (10) | 300 | 4,23 | 5,17 | 56 | 160 | -9...+1 | 3 | 58 | 125 | 1 |
| КС147А | 4,7 (10) | 300 | 4,23 | 5,17 | 56 | 160 | -9...+1 | 3 | 58 | 125 | 1 |
| 2С147Б | 4,7 (10) | 100 | 4,1 | 5,2 | 56 | 180 | -8...+2 | 3 | 21 | 125 | 1 |
| 2С147В | 4,7 (5) | 125 | 4,5 | 4,9 | 150 | 680 | -7 | 1 | 26,5 | 125 | 1 |
| 2С147Г | 4,7 (5) | 125 | 4,2 | 5,2 | 150 | 680 | -7 | 1 | 26,5 | 125 | 1 |
| КС147Г | 4,7 (5) | 125 | 4,2 | 5,2 | 150 |  | -7 | 1 | 26,5 | 125 | 1 |
| КС407В | 4,7 (20) | 500 | 4,4 | 5,0 | 19 |  | -3 | 1 | 68 | 85 | 77 |
| 2С447А | 4,7 (43) | 1000 | 4,23 | 5,17 | 10 | 180 | -8...+3 | 3 | 190 | 125 | 75 |
| КС447А | 4,7 (43) | 1000 | 4,23 | 5,17 | 18 | 180 | -8...+3 | 3 | 190 | 125 | 75 |
| Д815И | 4,7 (1000) | 8000 | 4,2 | 5,2 | 0,82 | 39 | 14 | 50 | 1400 | 125 | 85 |
| 2С102А | 5,1 (20) | 300 | 4,84 | 5,36 | 17 | 160 | -1...+1 | 3 | 58 | 125 | 1 |
| КС407Г | 5,1 (20) | 500 | 4,8 | 5,4 | 17 |  | -2...+2 | 1 | 59 | 85 | 77 |
| 2С156А | 5,6 (10) | 300 | 5,04 | 6,16 | 46 | 160 | -5...+5 | 3 | 55 | 125 | 1 |
| КС156А | 5,6 (10) | 300 | 5,04 | 6,16 | 46 | 160 | -5...+5 | 3 | 55 | 125 | 1 |
| 2С156Б | 5,6 (10) | 100 | 5,0 | 6,4 | 45 | 160 | -4...+7 | 3 | 18 | 125 | 1 |
| 2С156В | 5,6 (5) | 125 | 5,3 | 5,9 | 100 | 470 | 5 | 1 | 22,4 | 125 | 1 |
| 2С156Г | 5,6 (5) | 125 | 5,0 | 6,2 | 100 | 470 | 7 | 1 | 22,4 | 125 | 1 |
| КС156Г | 5,6 (5) | 125 | 5,0 | 6,2 | 100 |  | 7 | 1 | 22,4 | 125 | 1 |
| 2С156Ф | 5,6 (5) | 125 | 5,3 | 5,9 | 30 | 340 | 4 | 1 | 20 | 125 | 1 |
| КС409А | 5,6 (5) | 400 | 5,3 | 5,9 | 20 | 50 | 2...4 | 1 | 48 | 85 | 77 |
| 2С456А | 5,6 (36) | 1000 | 5,04 | 6,16 | 7 | 145 | 5 | 3 | 167 | 125 | 75 |
| КС456А | 5,6 (36) | 1000 | 5,04 | 6,16 | 7 | 145 | 5 | 3 | 167 | 125 | 75 |
| Д815А | 5,6 (1000) | 8000 | 5,0 | 6,2 | 0,6 | 20 | 4,5 | 50 | 1400 | 130 | 85 |
| 2С111А | 6,2 (10) | 150 | 5,66 | 6,76 | 35 | 160 | -6 | 3 | 22 | 125 |  |
| 2С162А | 6,2 (10) | 150 | 5,66 | 6,76 | 35 | 160 | -6 | 3 | 22 | 125 | 76 |
| КС162А | 6,2 (10) | 150 | 5,8 | 6,6 | 35 |  | -6 | 3 | 22 | 125 | 76 |
| КС412А | 6,2 (5) | 400 | 5,8 | 6,6 | 10 | 50 | -1...+6 | 1 | 55 | 125 | 77 |
| 2С168А | 6,8 (10) | 300 | 6,12 | 7,48 | 28 | 120 | -6...+6 | 3 | 45 | 125 | 1; 75 |
| КС168А | 6,8 (10) | 300 | 6,12 | 7,48 | 7 | 180 | -6...+6 | 3 | 45 | 125 | 1; 75 |
| 2С168Б | 6,8 (10) | 100 | 6,0 | 7,5 | 15 | 40 | 7 | 3 | 15 | 125 |  |
| 2С168В | 6,8 (10) | 150 | 6,24 | 7,38 | 28 | 120 | -5...+5 | 3 | 20 | 125 | 76 |
| КС168В | 6,8 (10) | 150 | 6,3 | 7,3 | 28 |  | -5...+5 | 3 | 20 | 100 | 76 |
| КС168Х | 6,8 (0,5) | 20 | 6,5 | 7,1 | 200 | 200 | 5 | 0,5 | 3 | 125 |  |
| 2С111Б | 6,8 (10) | 150 | 6,24 | 7,38 | 28 | 120 | -5...+5 | 3 | 20 | 125 | 87 |
| КС407Д | 6,8 (18,5) | 500 | 6,4 | 7,2 | 4,5 |  | 5 | 1 | 42 | 85 | 77 |
| 2С468А | 6,8 (29) | 1000 | 6,12 | 7,48 | 5 | 70 | 6,5 | 3 | 142 | 125 | 75 |
| КС468А | 6,8 (30) | 1000 | 6,12 | 7,48 | 5 | 70 | 6,5 | 3 | 119 | 125 | 75 |
| Д815А | 6,8 (1000) | 8000 | 6,1 | 7,5 | 0,8 | 15 | 5 | 50 | 1150 | 130 | 85 |
| 2С170А | 7,0 (10) | 150 | 6,43 | 7,59 | 18 | 100 | -1...+1 | 3 | 20 | 125 | 76 |
| КС170А | 7,0 (10) | 150 | 6,43 | 7,59 | 20 |  | -1...+1 | 3 | 20 | 100 | 76 |
| 2С111В | 7,0 (10) | 150 | 6,43 | 7,59 | 18 | 100 | -1...+1 | 3 | 20 | 125 | 87 |
| 2С175А | 7,5 (5) | 150 | 6,82 | 8,21 | 16 | 70 | -4...+4 | 3 | 18 | 125 | 76 |
| КС175А | 7,5 (5) | 150 | 6,82 | 8,21 | 16 |  | -4...+4 | 3 | 18 | 100 | 76 |
| 2С175Ж | 7,5 (4) | 150 | 7,1 | 7,9 | 40 | 200 | 7 | 0,5 | 20 | 125 | 77 |
| КС175Ж | 7,5 (4) | 125 | 7,1 | 7,9 | 40 |  | 7 | 0,5 | 17 | 125 | 77 |
| 2С175Х | 7,5 (0,5) | 20 | 7,1 | 7,9 | 200 | 200 | 6,5 | 0,5 | 2,65 | 125 |  |
| 2С175Ц | 7,5 (0,5) | 125 | 7,1 | 7,9 | 200 | 820 | 6,5 | 0,1 | 17 | 125 | 77 |
| КС175Ц | 7,5 (0,5) | 125 | 7,1 | 7,9 | 200 | 820 | 6,5 | 0,1 | 17 | 125 | 77 |
| 2С112А | 7,5 (5) | 150 | 6,82 | 8,21 | 16 | 70 | -4...+4 | 3 | 18 | 125 | 76 |

| # Параметры стабилитронов 8,0В... 12,0В... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прибора |  | Uст ном, B при (Iст, ном мА) |  | Рmax мВт |  | Значения параметров при Т=25°С, Iпр ном |  |  |  |  |  | Предельные значения параметров при Т=25°С |  |  |  |  | Тк mах, °С |  | Кор- пус |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Uст min, B | Uст max, B | rст, Ом | rст, Ом при Iст min | aст 10-2 %/°С |  | Iст min, мА |  | Iст max, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2С180А |  | 8,0 (5) |  | 125 |  | 7,0 | 8,5 | 8 | 15 | 7 |  | 3 |  | 15 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |
| Д808 |  | 8,0 (5) |  | 280 |  | 7,0 | 8,5 | 6 | 12 | 7 |  | 3 |  | 33 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| Д814А |  | 8,0 (5) |  | 340 |  | 7,0 | 8,5 | 6 | 12 | 7 |  | 3 |  | 40 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| 2С411А |  | 8,0 (5) |  | 340 |  | 7,0 | 8,5 | 6 | 12 | 7 |  | 3 |  | 40 |  |  | 125 |  | 53 |  |  |  |  |
| 2С182А |  | 8,2 (5) |  | 150 |  | 7,49 | 8,95 | 14 | 30 | 4 |  | 3 |  | 17 |  |  | 125 |  | 76 |  |  |  |  |
| КС182А |  | 8,2 (5) |  | 150 |  | 7,6 | 8,8 | 14 |  | 4 |  | 3 |  | 17 |  |  | 100 |  | 76 |  |  |  |  |
| 2С182Ж |  | 8,2 (4) |  | 150 |  | 7,8 | 8,7 | 40 | 2000 | 8 |  | 0,5 |  | 18 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| КС182Ж |  | 8,2 (4) |  | 125 |  | 7,4 | 9,0 | 40 |  | 8 |  | 0,5 |  | 15 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| 2С182Х |  | 8,2 (0,5) |  | 20 |  | 7,8 | 8,6 | 200 | 200 | 7,5 |  | 0,5 |  | 2,5 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 2С182Ц |  | 8,2 (0,5) |  | 125 |  | 7,8 | 8,6 | 200 | 820 | 7 |  | 0,1 |  | 15 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| КС182Ц |  | 8,2 (0,5) |  | 125 |  | 7,8 | 8,6 | 200 | 820 | 7 |  | 0,1 |  | 15 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| 2С112Б |  | 8,2 (5) |  | 150 |  | 7,49 | 8,95 | 14 | 30 | 4 |  | 3 |  | 17 |  |  | 125 |  | 76 |  |  |  |  |
| КС406А |  | 8,2 (15) |  | 500 |  | 7,7 | 8,7 | 6,5 | 200 | 9 |  | 0,5 |  | 35 |  |  | 85 |  | 77 |  |  |  |  |
| 2С482А |  | 8,2 (5) |  | 1000 |  | 7,4 | 9,0 | 25 | 200 | 8 |  | 1 |  | 96 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| КС482А |  | 8,2 (5) |  | 1000 |  | 7,4 | 9,0 | 25 | 200 | 8 |  | 1 |  | 96 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| Д815В |  | 8,2 (1000) |  | 8000 |  | 7,4 | 9,1 | 1 | 8 | 7 |  | 50 |  | 950 |  |  | 130 |  | 85 |  |  |  |  |
| 2С190А |  | 9,0 (5) |  | 125 |  | 8,0 | 9,5 | 12 | 22 | 8 |  | 3 |  | 13 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| Д809 |  | 9,0 (5) |  | 280 |  | 8,0 | 9,5 | 10 | 18 | 8 |  | 3 |  | 29 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| Д814Б |  | 9,0 (5) |  | 340 |  | 8,0 | 9,5 | 10 | 18 | 8 |  | 3 |  | 36 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| 2С411Б |  | 9,0 (5) |  | 340 |  | 8,0 | 9,5 | 10 | 18 | 8 |  | 3 |  | 36 |  |  | 125 |  | 53 |  |  |  |  |
| 2С191А |  | 9,1 (5) |  | 150 |  | 8,25 | 9,98 | 18 | 30 | 6 |  | 3 |  | 15 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| КС191А |  | 9,1 (5) |  | 150 |  | 8,5 | 9,7 | 18 |  | 6 |  | 3 |  | 15 |  |  | 125 |  | 76 |  |  |  |  |
| 2С191Ж |  | 9,1 (4) |  | 150 |  | 8,6 | 9,6 | 40 | 200 | 9 |  | 0,5 |  | 16 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| КС191Ж |  | 9,1 (4) |  | 125 |  | 8,6 | 9,6 | 40 |  | 9 |  | 0,5 |  | 14 |  |  | 125 |  | 76 |  |  |  |  |
| 2С191Х |  | 9,1 (0,5) |  | 20 |  | 8,6 | 9,6 | 200 | 200 | 8 |  | 0,5 |  | 2,24 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| 2С191Ц |  | 9,1 (0,5) |  | 125 |  | 8,6 | 9,6 | 200 | 820 | 8 |  | 0,1 |  | 14 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| КС191Ц |  | 9,1 (0,5) |  | 125 |  | 8,6 | 9,6 | 200 | 820 | 8 |  | 0,1 |  | 14 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| 2С112В |  | 9,1 (5) |  | 150 |  | 8,25 | 9,98 | 18 | 30 | 6 |  | 3 |  | 15 |  |  | 125 |  | 76 |  |  |  |  |
| 2С205А |  | 10,0 (5) |  | 150 |  | 9,12 | 10,92 | 22 | 35 | 6 |  | 3 |  | 13 |  |  | 125 |  | 76 |  |  |  |  |
| 2С210А |  | 10,0 (5) |  | 125 |  | 9,0 | 10,5 | 15 | 32 | 9 |  | 3 |  | 11 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 2С210Б |  | 10,0 (5) |  | 150 |  | 9,5 | 10,5 | 22 | 35 | 6 |  | 3 |  | 14 |  |  | 125 |  | 76 |  |  |  |  |
| КС210Б |  | 10,0 (5) |  | 150 |  | 9,3 | 10,7 | 22 |  | 6 |  | 3 |  | 14 |  |  | 100 |  | 76 |  |  |  |  |
| 2С210Ж |  | 10,0 (4) |  | 150 |  | 9,5 | 10,5 | 40 | 200 | 9 |  | 0,5 |  | 15 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| КС210Ж |  | 10,0 (4) |  | 125 |  | 9,0 | 11,0 | 40 |  | 9 |  | 0,5 |  | 13 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| 2С210К |  | 10,0 (0,5) |  | 20 |  | 9,5 | 10,5 | 200 | 200 | 9 |  | 0,5 |  | 2 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| 2С210Ц |  | 10,0 (0,5) |  | 150 |  | 9,5 | 10,5 | 200 | 820 | 8,5 |  | 0,1 |  | 12,5 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| КС210Ц |  | 10,0 (0,5) |  | 150 |  | 9,5 | 10,5 | 200 | 820 | 8,5 |  | 0,1 |  | 12,5 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| Д810 |  | 10,0 (5) |  | 280 |  | 9,0 | 10,5 | 12 | 25 | 9 |  | 3 |  | 26 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| Д814В |  | 10,0 (5) |  | 340 |  | 9,0 | 10,5 | 12 | 25 | 9 |  | 3 |  | 32 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| 2С516А |  | 10,0 (5) |  | 340 |  | 9,0 | 10,5 | 12 | 25 | 9 |  | 3 |  | 32 |  |  | 125 |  | 53 |  |  |  |  |
| КС406Б |  | 10,0 (12,5) |  | 500 |  | 9,4 | 10,6 | 8,5 | 110 | 11 |  | 0,25 |  | 28 |  |  | 85 |  | 77 |  |  |  |  |
| 2С510А |  | 10,0 (5) |  | 1000 |  | 9,0 | 11,0 | 25 | 200 | 10 |  | 1 |  | 79 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| КС510А |  | 10,0 (5) |  | 1000 |  | 9,0 | 11,0 | 25 | 200 | 10 |  | 1 |  | 79 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| Д815Г |  | 10,0 (500) |  | 8000 |  | 9,0 | 11,0 | 1,8 | 15 | 8 |  | 25 |  | 800 |  |  | 130 |  | 85 |  |  |  |  |
| 2С211А |  | 11,0 (5) |  | 125 |  | 10,0 | 12,0 | 19 | 36 | 9,5 |  | 3 |  | 10 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 2С211Ж |  | 11,0 (4) |  | 150 |  | 10,4 | 11,6 | 40 | 200 | 9,2 |  | 0,5 |  | 14 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| КС211Ж |  | 11,0 (4) |  | 125 |  | 10,4 | 11,6 | 40 |  | 9,2 |  | 0,5 |  | 12 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| 2С211И |  | 11,0 (5) |  | 150 |  | 10,45 | 11,55 | 23 | 40 | 7 |  | 3 |  | 13 |  |  | 125 |  | 76 |  |  |  |  |
| 2С211Х |  | 11,0 (0,5) |  | 20 |  | 10,4 | 11,6 | 200 | 200 | 9,5 |  | 0,5 |  | 1,8 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 2С211Ц |  | 11,0 (0,5) |  | 125 |  | 10,4 | 11,6 | 200 | 820 | 8,5 |  | 0,1 |  | 11,2 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| КС211Ц |  | 11,0 (0,5) |  | 125 |  | 10,4 | 11,6 | 200 | 820 | 8,5 |  | 0,1 |  | 11,2 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| Д811 |  | 11,0 (5) |  | 280 |  | 10,0 | 12,0 | 15 | 30 | 9,5 |  | 3 |  | 23 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| Д814В |  | 11,0 (5) |  | 340 |  | 10,0 | 12,0 | 15 | 30 | 9,5 |  | 3 |  | 29 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| 2С516Б |  | 11,0 (5) |  | 340 |  | 10,0 | 12,0 | 15 | 30 | 9,5 |  | 3 |  | 29 |  |  | 125 |  | 53 |  |  |  |  |
| 2С212В |  | 12,0 (5) |  | 150 |  | 10,94 | 13,1 | 24 | 45 | 7,5 |  | 3 |  | 12 |  |  | 125 |  | 76 |  |  |  |  |
| 2С212Ж |  | 12,0 (4) |  | 150 |  | 11,4 | 12,6 | 40 | 200 | 9,5 |  | 0,5 |  | 13 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| КС212Ж |  | 12,0 (4) |  | 150 |  | 10,8 | 13,2 | 40 |  | 9,5 |  | 0,5 |  | 11 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| 2С212Х |  | 12,0 (0,5) |  | 20 |  | 11,4 | 12,6 | 200 | 200 | 9,5 |  | 0,5 |  | 1,7 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 2С212Ц |  | 12,0 (0,5) |  | 125 |  | 11,4 | 12,6 | 200 | 820 | 8,5 |  | 0,1 |  | 10,6 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| КС212Ц |  | 12,0 (0,5) |  | 125 |  | 11,4 | 12,6 | 200 | 820 | 8,5 |  | 0,1 |  | 10,6 |  |  | 125 |  | 77 |  |  |  |  |
| КС508А |  | 12,0 (10,5) |  | 500 |  | 11,4 | 12,7 | 11,5 | 250 | 11 |  | 0,25 |  | 23 |  |  | 85 |  | 77 |  |  |  |  |
| 2С512А |  | 12,0 (5) |  | 1000 |  | 10,8 | 13,2 | 25 | 200 | 10 |  | 1 |  | 67 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| КС512А |  | 12,0 (5) |  | 1000 |  | 10,8 | 13,2 | 25 | 200 | 10 |  | 1 |  | 67 |  |  | 125 |  | 75 |  |  |  |  |
| Д815Д |  | 12,0 (500) |  | 8000 |  | 10,8 | 13,3 | 2 | 20 | 9 |  | 25 |  | 650 |  |  | 130 |  | 85 |  |  |  |  |
| # Параметры стабилитронов 13,0В... 180,0В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора | Uст ном, B при (Iст, мА) |  | Рmax мВт |  | Значения параметров при Т=25°С, Iпр ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные значения параметров при Т=25°С |  |  |  | Тк max, °С | Кор- пус |
|  |  |  |  |  | Uст min, B |  |  |  |  |  | Uст max, B |  | rст, Ом |  | rст, Ом при Iст min | aст 10-2 %/°С |  | Iст min, мА |  |  | Iст max, мА |  |  |
| 2С213А | 13,0 (5) |  | 125 |  | 11,5 |  |  |  |  |  | 14,0 |  | 22 |  | 44 | 9,5 |  | 3 |  |  | 9 | 125 |  |
| 2С213Б | 13,0 (5) |  | 150 |  | 11,91 |  |  |  |  |  | 14,24 |  | 25 |  | 45 | 7,5 |  | 3 |  |  | 10 | 125 | 76 |
| КС213Б | 13,0 (5) |  | 150 |  | 12,1 |  |  |  |  |  | 13,9 |  | 25 |  |  | 8 |  | 3 |  |  | 10 | 100 | 76 |
| 2С213Ж | 13,0 (4) |  | 150 |  | 12,3 |  |  |  |  |  | 13,7 |  | 40 |  | 200 | 9,5 |  | 0,5 |  |  | 12 | 125 | 77 |
| КС213Ж | 13,0 (4) |  | 125 |  | 12,3 |  |  |  |  |  | 13,7 |  | 40 |  |  | 9,5 |  | 0,5 |  |  | 10 | 125 | 77 |
| Д813 | 13,0 (5) |  | 280 |  | 11,5 |  |  |  |  |  | 14,0 |  | 18 |  | 35 | 9,5 |  | 3 |  |  | 20 | 125 |  |
| Д814Д | 13,0 (5) |  | 340 |  | 11,5 |  |  |  |  |  | 14,0 |  | 18 |  | 35 | 9,5 |  | 3 |  |  | 24 | 125 |  |
| 2С516В | 13,0 (5) |  | 340 |  | 11,5 |  |  |  |  |  | 14,0 |  | 18 |  | 35 | 9,5 |  | 3 |  |  | 24 | 125 | 53 |
| 2С215Ж | 15,0 (2) |  | 150 |  | 14,2 |  |  |  |  |  | 15,8 |  | 70 |  | 300 | 10 |  | 0,5 |  |  | 10 | 125 | 77 |
| КС215Ж | 15,0 (2) |  | 125 |  | 13,5 |  |  |  |  |  | 16,5 |  | 70 |  |  | 10 |  | 0,5 |  |  | 8,3 | 125 | 77 |
| КС508Б | 15,0 (8,5) |  | 500 |  | 13,8 |  |  |  |  |  | 15,6 |  | 16 |  | 150 | 11 |  | 0,25 |  |  | 18 | 85 | 77 |
| 2С515А | 15,0 (5) |  | 1000 |  | 13,5 |  |  |  |  |  | 16,5 |  | 25 |  | 200 | 10 |  | 1 |  |  | 53 | 125 | 75 |
| КС515А | 15,0 (5) |  | 1000 |  | 13,5 |  |  |  |  |  | 16,5 |  | 25 |  | 200 | 10 |  | 1 |  |  | 53 | 125 | 75 |
| КС509А | 15,0 (15) |  | 1300 |  | 13,8 |  |  |  |  |  | 15,6 |  | 15 |  | 500 | 9 |  | 0,5 |  |  | 42 | 85 | 90 |
| Д815Е | 15,0 (500) |  | 8000 |  | 13,3 |  |  |  |  |  | 16,4 |  | 2,5 |  | 25 | 10 |  | 25 |  |  | 550 | 130 | 85 |
| 2С216Ж | 15,0 (2) |  | 150 |  | 15,2 |  |  |  |  |  | 17,0 |  | 70 |  | 300 | 10 |  | 0,5 |  |  | 9,4 | 125 | 77 |
| КС216Ж | 15,0 (2) |  | 125 |  | 15,2 |  |  |  |  |  | 16,8 |  | 70 |  |  | 10 |  | 0,5 |  |  | 7,8 | 125 | 77 |
| КС508В | 16,0 (7,8) |  | 500 |  | 15,3 |  |  |  |  |  | 17,1 |  | 17 |  | 300 | 11 |  | 0,25 |  |  | 17 | 85 | 77 |
| 2С218Ж | 18,0 (2) |  | 150 |  | 17,0 |  |  |  |  |  | 19,0 |  | 70 |  | 300 | 10 |  | 0,5 |  |  | 8,3 | 125 | 77 |
| КС218Ж | 18,0 (2) |  | 125 |  | 16,2 |  |  |  |  |  | 19,8 |  | 70 |  |  | 10 |  | 0,5 |  |  | 6,9 | 125 | 77 |
| КС508Г | 18,0 (7) |  | 500 |  | 16,8 |  |  |  |  |  | 19,1 |  | 21 |  | 150 | 11 |  | 0,25 |  |  | 15 | 85 | 77 |
| 2С518А | 18,0 (5) |  | 1000 |  | 16,2 |  |  |  |  |  | 19,8 |  | 25 |  | 200 | 10 |  | 1 |  |  | 45 | 125 | 75 |
| КС518А | 18,0 (5) |  | 1000 |  | 16,2 |  |  |  |  |  | 19,8 |  | 25 |  | 200 | 10 |  | 1 |  |  | 45 | 125 | 75 |
| КС509Б | 18,0 (15) |  | 1300 |  | 16,8 |  |  |  |  |  | 19,1 |  | 20 |  | 500 | 9 |  | 0,5 |  |  | 35 | 85 | 90 |
| Д815Ж | 18,0 (500) |  | 8000 |  | 16,2 |  |  |  |  |  | 19,8 |  | 3 |  | 30 | 11 |  | 25 |  |  | 550 | 130 | 85 |
| 2С220Ж | 20,0 (2) |  | 150 |  | 19,0 |  |  |  |  |  | 21,0 |  | 70 |  | 300 | 10 |  | 0,5 |  |  | 7,5 | 125 | 77 |
| КС220Ж | 20,0 (2) |  | 125 |  | 19,0 |  |  |  |  |  | 21,0 |  | 70 |  |  | 10 |  | 0,5 |  |  | 6,2 | 125 | 77 |
| КС509В | 20,0 (10) |  | 1300 |  | 18,8 |  |  |  |  |  | 21,2 |  | 24 |  | 600 | 9 |  | 0,5 |  |  | 31 | 85 | 90 |
| 2С222Ж | 22,0 (2) |  | 150 |  | 20,9 |  |  |  |  |  | 23,1 |  | 70 |  | 300 | 10 |  | 0,5 |  |  | 6,8 | 125 | 77 |
| КС222Ж | 22,0 (2) |  | 150 |  | 19,8 |  |  |  |  |  | 24,2 |  | 70 |  |  | 10 |  | 0,5 |  |  | 5,7 | 125 | 77 |
| 2С522А | 22,0 (5) |  | 1000 |  | 19,8 |  |  |  |  |  | 24,2 |  | 25 |  | 200 | 10 |  | 1 |  |  | 37 | 125 | 75 |
| КС522А | 22,0 (5) |  | 1000 |  | 19,8 |  |  |  |  |  | 24,2 |  | 25 |  | 200 | 10 |  | 1 |  |  | 37 | 125 | 75 |
| Д816А | 22,0 (150) |  | 5000 |  | 19,6 |  |  |  |  |  | 24,2 |  | 7 |  | 120 | 12 |  | 10 |  |  | 230 | 130 | 85 |
| 2С224Ж | 24,0 (2) |  | 150 |  | 22,8 |  |  |  |  |  | 25,2 |  | 70 |  | 300 | 10 |  | 0,5 |  |  | 6,3 | 125 | 77 |
| КС224Ж | 24,0 (2) |  | 150 |  | 22,8 |  |  |  |  |  | 25,2 |  | 70 |  | 300 | 10 |  | 0,5 |  |  | 5,2 | 125 | 77 |
| КС508Д | 24,0 (5,2) |  | 500 |  | 22,8 |  |  |  |  |  | 25,6 |  | 33 |  | 150 | 12 |  | 0,25 |  |  | 11 | 85 | 77 |
| 2С524А | 24,0 (5) |  | 1000 |  | 22,8 |  |  |  |  |  | 25,2 |  | 30 |  | 200 | 10 |  | 1 |  |  | 33 | 125 | 75 |
| 2С527А | 27,0 (5) |  | 1000 |  | 24,3 |  |  |  |  |  | 29,7 |  | 40 |  | 200 | 10 |  | 1 |  |  | 30 | 125 | 75 |
| КС527А | 27,0 (5) |  | 1000 |  | 24,3 |  |  |  |  |  | 29,7 |  | 40 |  | 200 | 10 |  | 1 |  |  | 30 | 125 | 75 |
| Д816Б | 27,0 (150) |  | 5000 |  | 24,2 |  |  |  |  |  | 29,5 |  | 8 |  | 150 | 12 |  | 10 |  |  | 180 | 130 | 85 |
| 2С530А | 30,0 (5) |  | 1000 |  | 28,5 |  |  |  |  |  | 31,5 |  | 45 |  | 200 | 10 |  | 1 |  |  | 27 | 125 | 75 |
| КС533А | 33,0 (10) |  | 640 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 36,0 |  | 40 |  | 100 | 10 |  | 3 |  |  | 17 | 125 | 76 |
| Д816В | 33,0 (150) |  | 5000 |  | 29,5 |  |  |  |  |  | 36,0 |  | 10 |  | 150 | 12 |  | 10 |  |  | 150 | 130 | 85 |
| 2С536А | 36,0 (5) |  | 1000 |  | 34,2 |  |  |  |  |  | 37,8 |  | 50 |  | 240 | 10 |  | 1 |  |  | 23 | 125 | 75 |
| Д816Г | 36,0 (150) |  | 5000 |  | 35,0 |  |  |  |  |  | 43,0 |  | 12 |  | 150 | 12 |  | 10 |  |  | 130 | 130 | 85 |
| Д816Д | 47,0 (150) |  | 5000 |  | 42,5 |  |  |  |  |  | 51,5 |  | 15 |  | 150 | 12 |  | 10 |  |  | 110 | 130 | 85 |
| 2С551А | 51,0 (1,5) |  | 1000 |  | 48,0 |  |  |  |  |  | 54,0 |  | 200 |  | 300 | 12 |  | 1 |  |  | 14,6 | 125 | 75 |
| КС551А | 51,0 (1,5) |  | 1000 |  | 48,0 |  |  |  |  |  | 54,0 |  | 200 |  |  | 12 |  | 1 |  |  | 14,6 | 125 | 75 |
| Д817А | 56,0 (50) |  | 5000 |  | 50,5 |  |  |  |  |  | 61,5 |  | 35 |  | 200 | 14 |  | 5 |  |  | 90 | 130 | 85 |
| Д817Б | 68,0 (50) |  | 5000 |  | 61,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  | 40 |  | 200 | 14 |  | 5 |  |  | 75 | 130 | 85 |
| Д817В | 82,0 (50) |  | 5000 |  | 74,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  | 45 |  | 300 | 14 |  | 5 |  |  | 60 | 130 | 85 |
| 2С291А | 91,0 (1) |  | 250 |  | 86,0 |  |  |  |  |  | 96,0 |  | 700 |  |  | 11 |  | 0,5 |  |  | 2,7 | 125 |  |
| 2С591А | 91,0 (1,5) |  | 1000 |  | 86,0 |  |  |  |  |  | 96,0 |  | 400 |  | 600 | 12 |  | 1 |  |  | 8,8 | 125 | 75 |
| КС591А | 91,0 (1,5) |  | 1000 |  | 86,0 |  |  |  |  |  | 96,0 |  | 400 |  |  | 12 |  | 1 |  |  | 8,8 | 125 | 75 |
| 2С600А | 100,0 (1,5) |  | 1000 |  | 95,0 |  |  |  |  |  | 105,0 |  | 450 |  | 700 | 12 |  | 1 |  |  | 8,1 | 125 | 75 |
| КС600А | 100,0 (1,5) |  | 1000 |  | 95,0 |  |  |  |  |  | 105,0 |  | 450 |  |  | 12 |  | 1 |  |  | 8,1 | 125 | 75 |
| Д817Г | 100,0 (50) |  | 5000 |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |  | 50 |  | 300 | 14 |  | 5 |  |  | 50 | 130 | 85 |
| КС620А | 120,0 (50) |  | 5000 |  | 108,0 |  |  |  |  |  | 132,0 |  | 150 |  | 1000 | 20 |  | 5 |  |  | 42 | 125 | 85 |
| 2С920А | 120,0 (50) |  | 5000 |  | 108,0 |  |  |  |  |  | 132,0 |  | 100 |  | 500 | 16 |  | 5 |  |  | 42 | 130 | 85 |
| КС630А | 130,0 (50) |  | 5000 |  | 117,0 |  |  |  |  |  | 143,0 |  | 180 |  | 1500 | 20 |  | 5 |  |  | 38 | 125 | 85 |
| 2С930А | 130,0 (50) |  | 5000 |  | 117,0 |  |  |  |  |  | 143,0 |  | 120 |  | 800 | 16 |  | 5 |  |  | 38 | 130 | 85 |
| КС650А | 150,0 (25) |  | 5000 |  | 136,0 |  |  |  |  |  | 164,0 |  | 270 |  | 2200 | 20 |  | 2,5 |  |  | 33 | 125 | 85 |
| 2С950А | 150,0 (25) |  | 5000 |  | 136,0 |  |  |  |  |  | 164,0 |  | 170 |  | 1200 | 16 |  | 2,5 |  |  | 33 | 130 | 85 |
| КС680А | 180,0 (25) |  | 5000 |  | 162,0 |  |  |  |  |  | 198,0 |  | 330 |  | 2700 | 20 |  | 2,5 |  |  | 28 | 125 | 85 |
| 2С980А | 180,0 (25) |  | 5000 |  | 162,0 |  |  |  |  |  | 198,0 |  | 220 |  | 1500 | 16 |  | 2,5 |  |  | 28 | 125 | 85 |

| Uст | - | напряжение стабилизации стабилитрона |
| --- | --- | --- |
| Uст ном | - | номинальное напряжение стабилизации стабилитрона |
| Iст | - | ток стабилизации стабилитрона |
| Iст ном | - | номинальный ток стабилизации стабилитрона |
| Рmax | - | максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне |
| rст | - | дифференциальное сопротивление стабилитрона |
| aст | - | температурный коэффициент стабилизации стабилитрона |
| Тк max | - | максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона |